Спецификация на оборудование и материалы для фермерской биогазовой установки с газгольдером, механической подготовкой, пневматической загрузкой и перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе (июль 2011)

| № | Наименование оборудования и материалов | Количество на установку |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5м3 | 10м3 | 15м3 | 25м3 | 50м3 | 100м3 |
|  | Реактор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Котел водогрейный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Горелка газовая | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  | Электрический водонагреватель | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
|  | Влагоотделитель | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Бункер-накопитель: емкость 3-5м3, бетон, металл Ст 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Бункер загрузочный: емкость 0,5-1м3, металл Ст 3, давл. 8 кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Компрессор ИФ-56 с приводом для БГУ 5, 25м3; ФУ-12 для БГУ-50, 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Ресивер: от 0,05 до 3,0м3, давл. до 25кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Газгольдер от 3м3 и более, давл. 8-25кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Насос вакуумный | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Система подогрева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Система перемешивания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Указатель уровня | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Термометр ртутный стеклянный 0-1000 С, | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | Указатель температуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Манометр электроконтактный 0 - 1кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Манометр d = 100мм от -1 до +5 кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Манометр d = 100мм от 0 до 25 кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Манометр d = 150мм от 0 до 1 кгс/см2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Манометр d = 60мм от 0 до 10 кгс/см2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
|  | Манометр d = 100мм от 0 до 15 кгс/см2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Вентиль для воды: d = 25мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Вентиль газовый d = 15мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
|  | Вентиль газовый d = 25мм | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 |
|  | Вентиль газовый d = 32мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
|  | Вентиль газовый d = 40,50мм | - | - | - | - | 1 | 1 |
|  | Трубы стальные (м) d = 15мм | 10 | 25 | 30 | 30 | 50 | 100 |
|  | Трубы стальные (м) d = 25мм | 40 | 45 | 50 | 60 | 20 | 30 |
|  | Трубы стальные (м) d = 32мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 60 | 80 |
|  | Трубы стальные (м) d = 50мм | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 20 |
|  | Трубы стальные (м) d = 100 или 89 мм | 30 | 30 | 30 | 40 | 110 | 220 |
|  | Трубы стальные (м) d = 150мм | - | - | - | 5 | 5 | 5 |
|  | Задвижка d = 100мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 |
|  | Задвижка d = 150мм | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Фланцы d = 100мм | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 16 |
|  | Фланцы d = 150мм | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Крепежные детали (кг): болты м10, м12, м16 | 5 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 |
|  | Крепежные детали (кг): шайбы 10, 12, 16 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|  | Уплотнительные материалы (м2): резина, паронит | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
|  | Отводы Ф-15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 |
|  | Отводы Ф-25 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
|  | Отводы Ф-32 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 |
|  | Отводы Ф-50 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 24 |
|  | Отводы Ф-100 лил 89 | 4 | 6 | 6 | 24 | 24 | 44 |
|  | Тройник Ф 100 | - | - | - | 3 | 3 | 4 |
|  | Редуктор газовый | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Фильтр для сероводорода | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Указатель уровня | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | Лист стальной 10-12мм (м2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | Лист стальной 4мм (м2) | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 16 |
|  | Электроды 3мм (КНР), кг | 30 | 30 | 35 | 35 | 60 | 90 |
|  | Предохранительные устройства | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Клапан предохранительный | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Электрошкаф | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Автомат 3-ф 39А, 50 А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Пускатели | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Реле тепловое | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Реле пусковое | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
|  | Кнопки: “стоп” красные | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Кнопки “пуск” черные | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Трансформатор понижающий 380 / 24÷36 В | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Клеммник на 24÷30 контактов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Провод электрический (м) | 30 | 40 | 45 | 50 | 70 | 90 |
|  | Кислород, пропан | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 |

Смета на изготовление фермерской биогазовой установки с газгольдером, механической подготовкой, пневматической загрузкой и перемешиванием сырья, с подогревом сырья в реакторе (июль 2011)

| Наименование | тыс. сом |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5м3 | 10м3 | 15м3 | 25м3 | 50м3 | 100м3 |
| - Реактор | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | 240 |
| - Газгольдер | 20 | 30 | 40 | 60 | 115 | 230 |
| - Компрессор | 15 | 15 | 19 | 19 | 27 | 54 |
| - Материалы для обвязки реакторов, газгольдера, подающего, перемешивающего и нагревающего устройств | 16 | 17 | 18 | 20 | 28 | 56 |
| - Приемный бункер | 16 | 18 | 20 | 22 | 22 | 36 |
| - Устройство для загрузки сырья | 12 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 |
| - Устройство для анаэробного перемешивания сырья | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 16 |
| - Нагревающее устройство | 14 | 16 | 18 | 22 | 44 | 88 |
| - Влагоотделитель | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| - Фильтр сероводородный | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| - Редуктор | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 7 | 9 |
| - Устройство для контроля уровня, температуры, давления в реакторах | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 |
| - Автоматическое откачивающее устройство | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| - Предохранительные устройства (уровень бункера подачи, давление в реакторах и газгольдере) | 3 | 3 | 3 | 4,2 | 4,8 | 6 |
| - Шкаф управления | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| - Вспомогательные материалы | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 20 |
| - Работа | 85 | 95 | 105 | 150 | 207 | 278 |
| Итого*: | 239 | 276 | 318 | 414,2 | 651 | 1092 |
| Итого* в USD (45 сом/USD): | 5350 | 6200 | 7100 | 9200 | 14500 | 24300 |

* В данную смету не включены транспортные расходы, затраты на общестроительные работы и налоговые отчисления.